Lot plafonds suspendus acoustiques : Rockfon Ekla®+ A24

1. Généralités :

Les plafonds suspendus seront réalisés avec des panneaux acoustiques en laine de roche.

Les plafonds devront être recyclables et pourvus du marquage CE. La laine de roche utilisée bénéficiera du classement EUCEB et de l'exonération de la classification cancérogène selon la Directive Européenne 97/69/CE. Ils ne feront pas partie des produits pouvant être classés quant à leur cancérogénicité pour l'homme selon le Centre International de Recherche sur le Cancer (Groupe 3 du classement du CIRC).

Ils devront afficher l’étiquette sanitaire française attestant que leur taux d'émission de C.O.V. est faible et qu'ils garantissent la qualité de l'air intérieur, et avoir reçu les labels Indoor Climate et M1.

La mise en œuvre du plafond sera conforme à la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1 édition 2019.

La prestation comprendra la fourniture et pose des panneaux de plafond, de l'ossature primaire et secondaire (si nécessaire) ainsi que de toutes prestations annexes telles que : mise en place d’échafaudages, pose de clips ou fixations, découpes, réservations, chutes, jouées, suivant les plans de calepinage.

2. Recommandations acoustiques :

Toute modification des matériaux préconisés ainsi que l'emploi de matériaux n'ayant pas fait l'objet d'un rapport d'essais acoustiques (français ou européen) précisant leurs caractéristiques acoustiques seront subordonnés à l'accord préalable écrit de la maîtrise d'œuvre.

En aucun cas de simples extraits de documents commerciaux ne pourront tenir lieu de rapport d'essais acoustiques.

3. Description du plafond :

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontables en laine de roche.

Le plafond sera de type : Rockfon Ekla +

Dimensions des dalles :  600x600 mm

Epaisseur minimum :  20 mm

Type de bords : A24

La face apparente sera pourvue d'un voile Uniform360® qui offrira une surface très blanche, homogène et sans variation d’aspect quel que soit l’angle de vue (360°).

La face arrière du produit sera pourvue d’un contre-voile.

Coefficient absorption acoustique minimum :

| Bord / Épaisseur (mm) / Hauteur de montage (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | αw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A24 / / 200 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Isolation acoustique latérale minimum : Dn,f,w = 25 dB

Réaction au feu : A1

Réflexion à la lumière : 86%

Système d'installation : Rockfon® System T24 A, E, Ossature Blanche Mate (couleur 11).

Résistance à l'humidité : Rockfon Ekla + est stable au niveau dimensionnel même dans des conditions d’humidité allant jusqu’à 100%. Il peut être mis en œuvre dans des conditions de température de 0° C à 40° C. Aucune acclimatation n’est nécessaire. Rockfon Ekla + a été testé C/0N selon la norme NF EN 13964.

Entretien : la surface pourra être aspirée à l’aide d’une brosse souple ou entretenue à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon humide.

Hygiène : la laine de roche ne contiendra aucun élément nutritif et ne permettra pas le développement des micro-organismes.

Environnement intérieur : le produit disposera du label danois DICL ainsi que l'étiquette COV A+ pour la qualité de l’air intérieur.

Émissions de CO2 : le produit présentera une empreinte carbone faible
grâce à sa méthode de fabrication utilisant la fusion électrique – idéal pour les projets durables.

Salles propres : le produit sera certifié ISO Classe 4.

Recyclabilité : le produit sera recyclable à l’infini, car il sera en laine de roche.

Contenu recyclé : le produit sera composé en partie de laine de roche recyclée. Son voile sera fait de fibres recyclées

Réemploi : le produit sera compatible avec le réemploi.

ROCKWOOL France S.A.S - ROCKFON - 111 rue du Château des Rentiers - 75013 Paris
Tél. 01 40 77 82 82 - info@rockfon.fr
© Copyright